МАЙ – ГРЮНВАЛЬД – АЗУР – ЭОЗИН

ЦЕЛЬ: Рутинная цитологическая окраска.

ПРИНЦИП: Комбинация метиленового синего, азура и эозина, также известная как краска Романовского, дает широкую гамму цветов. Метиленовый синий в щелочном растворе обладает метахромазией (окрашивает некоторые вещества в фиолетовый цвет).

ФИКСАЦИЯ: высушенные на воздухе мазки или отпечатки.

РЕАГЕНТЫ:	ФИКСАТОР МАЙ – ГРЮНВАЛЬД

Коммерческий раствор на основе метанола.

АЗУР II, ОСНОВНОЙ РАСТВОР:

Азур II (C. I. № 52010)	1 г

Дистиллированная вода	1000 мл.

Хранить в таре из темного стекла. Раствор должен "созревать" в течение одного месяца. Фильтровать перед использованием.

ЭОЗИН, ОСНОВНОЙ РАСТВОР:

Эозин (C. I. № 45380)	1 г

Дистиллированная вода	1000 мл

АЗУР-ЭОЗИН, РАБОЧИЙ РАСТВОР:

Азур, основной раствор	40 мл

Эозин, основной раствор	30 мл

Дистиллированная вода	70 мл.

При использовании могут образоваться осадки азура, и тогда раствор начинает плохо красить. Регулировка рН фосфатным буфером отчасти решает проблему. рН должна быть 6.8-7.0.

количества основных растворов необходимо корректировать в зависимости от качества используемых красителей.

ПРОЦЕДУРА:

- Фиксировать высушенные мазки в растворе Май – Грюнвальда 3 минуты.

- Промыть в дистиллированной воде 1 минуту.

- Рабочий раствор азур-эозина, 20-40 минут.

- Дистиллированная вода промыть.

- Высушить на воздухе.

РЕЗУЛЬТАТ:	Ядра	фиолетово-красные

Бактерии и грибы	синие

Базофильные гранулы	синие

Эозинофильные гранулы	ярко-розовые

Ядра простейших	красные

Цитоплазма плазмоцитов	серо-синяя.

Эритроциты	оранжевые.

ЗАМЕЧАНИЯ:

1. Вместо фиксатора Май – Грюнвальда можно использовать фиксаторы Лейшмана и Йеннера. Они отличаются только по способу приготовления, а результат окраски тот же самый.

2. Можно сделать рабочий раствор на фосфатном буфере с рН 6.8-7.0. Результаты будут стабильными.

4. Количества растворов азура и эозина в рабочем растворе нуждаются в корректировке, это становится понятным после просмотра первых срезов. Особенно это необходимо при использовании несертифицированных красителей (без C.I. и сертификата BSC).

5. Вместо рабочего раствора азура и эозина можно пользоваться коммерческим раствором краски Романовского. Перед использованием в рутине оттестировать разведение, рН и время окрашивания.

6. При появлении мелких синих хлопьев азура в растворе он не пригоден для окраски. Сделать свежий раствор. Посуда для всех красителей в цитологии должна быть безупречно чистой. После отмывки осадков старых растворов посуда промывается дистиллированной водой и высушивается досуха. В ней не должно быть никаких остатков моющих средств.

7. Однажды приготовленный рабочий раствор годен в течение 1 или 2 рабочих дней независимо от количества партий, которые проходят в течение дня.

8. Дистиллированная вода для промывки должна иметь рН не ниже 6. При хранении дистиллированная вода закисляется. Если есть возможность, для промывки использовать фосфатный буфер с рН 6.8-7.0. Или любой другой буфер с аналогичной рН.

ССЫЛКИ: Ромейс (1953), Лилли (1962).

Подготовил: Пешков М. В., 1993г.

Пересмотр: Пешков М. В., 2010г.