ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ГИСТОЛОГИЯ	Дата:

РУКОВОДСТВО ПО ОКРАСКЕ – МИНЕРАЛЫ И ПИГМЕНТЫ	Стр.:1 из 2

ДВУХВАЛЕНТНОЕ ЖЕЛЕЗО – ТУРНБУЛЕВА СИНЬ

ЦЕЛЬ: Наличие двухвалентного железа в тканях.

ПРИНЦИП: В срезах тканей, обработанных раствором кислоты и калия феррицианида, имеющееся железо II дает реакцию в форме нерастворимого голубого пигмента, называемого турнбулевой синью (феррицианид железа II).

КОНТРОЛЬ: Проверить обычным железом, если включения не окрасились.

ТЕХНИКА: Резать парафиновые срезы до 4.

ОБОРУДОВАНИЕ: Вся стеклянная посуда, промытая в кислотной промывке. Не использовать металлические предметы.

РЕАГЕНТЫ:	0,006 Н СОЛЯНАЯ КИСЛОТА:

Соляная кислота	2,5 мл

Дистиллированная вода	497,5 мл.

Хорошо смешать. Раствор стабилен 1 год.

1% УКСУСНАЯ КИСЛОТА:

Уксусная кислота, ледяная	1 мл

Дистиллированная вода	100 мл.

Хорошо перемешать, этикетировать, датировать, проставить инициалы. Раствор стабилен 1 год.

Внимание: Разъедает, избегать контакта и вдыхания.

ФЕРРИЦИАНИД КАЛИЯ, КРАСЯЩИЙ РАСТВОР:

Калия феррицианид	0,4 г

Соляная кислота, 0,006 Н	40 мл.

Делать свежим, после использования вылить.

Внимание: Избегать контакта и вдыхания.

ЯДЕРНЫЙ ПРОЧНЫЙ КРАСНЫЙ:

См. Retic (Гордона и Свитса).

БЕЗОПАСНОСТЬ: Применять очки, перчатки и лабораторную куртку. Избегать контакта и вдыхания.

Соляная кислота: вызывает эффекты в органах-мишенях репродуктивной и плодной систем. Раздражает кожу, глаза и дыхательную систему.

Калия феррицианид: низкотоксичен, если не подогревать – может высвобождаться газ – цианид.

Уксусная кислота: раздражает дыхательную систему. Вызывает эффекты в органах-мишенях дыхательной системы при вдыхании. Разъедает.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ГИСТОЛОГИЯ

ТУРНБУЛЕВА СИНЬ – ЖЕЛЕЗО II	Стр.:2 из 2.

ПРОЦЕДУРА:

- Депарафинировать и наводнить дистиллированной водой.

- Поместить срезы в красящий раствор феррицианида калия на 1 час.

- Промыть стекла в 1% уксусной кислоте.

- Докрасить стекла в ядерном прочном красном, 5 минут.

- Промыть в дистиллированной воде.

- Обезводить, просветлить, заключить.

РЕЗУЛЬТАТ:	Железо двухвалентное	голубое

Фон	розово-красный.